
  DP-ZXC型方向盘转向参数测试仪

使 

用

说
明

书

北京亚欧德鹏科技有限公司
一：概述
    DP-ZXC型转向参数测试仪，使用于汽车，拖拉机，工程机械及其它轮式车辆的转
向性能实验。可测量方向盘的自由转向角，原地转向力，和其它静态﹑动态的参数，并且具有数据掉电保存，数据打印和串口通讯功能。

该机采用C8051系列单片机采集数据，LCD显示，电池供电，传感器与二次仪表一体化、结构合理，性能可靠，使用方便，它是汽车，拖拉机，工程机械和其它轮式车辆的生产，修理和科研部门及高等院校配备的理想仪器。
二：技术参数
       1：转向力
          转向操纵力      0 --±300N；
          分度值：        1 N；
          示值误差：    ±1%F.S；

          重复性 ：     ±1%；

          零点漂移：    不大于2d；
       2: 转向角
          转向角：        0 --±1080 º；
          分度值：        1º；
          重复性：        3º；

          示值误差：    ±3º；
       3: 一般参数

          电源电压        DC     3.6V

          使用温度       -10  -- 55ºC
          可测转向盘的直径范围   Φ360 --Φ660mm

          重    量        3kg
三：工作原理
DP-ZXC转向参数测试仪主要有四部分组成：方向盘锁紧机构、测力传感器、测角传感器、数据分析处理显示打印通讯单元。通过方向盘锁紧机构将其卡在方向盘上，测力传感器测量施加在方向盘的切向力，不必进行扭矩计算。角度的测量使用进口的电子陀螺传感器，可准确的测量方向盘的转角。结果可以通过RS232串口的方式发送到上位机；也可以选配无线通讯功能，通过无线通讯技术，将测量结果发送至远端计算机。
四：面板按键说明

    ‘↑’——上翻键；‘↓ ’——下翻键；‘ ←’复位键；‘→’确定键；
五：仪器的操作

      1：仪器启动

         打开仪器上的电源开关，此时已接通电源，显示“DP-ZXC型转向参数测试仪” 表示仪器正常。
2：项目的选择

打开仪器电源后，按确定键显示 ‘测试、参数、标定、通讯’，按‘上翻’‘下翻’键进行选择要操作的方式，按确定键进入。
3：测试
         按下确定键后，显示‘编号’上翻键移位、下翻键加减、修改检测编号；按确定键显示‘转向力、转向角、综测’；进行选择检测项目界面，上翻键选择测试项目，确定键进入测试。

（1）：转向力

将仪器正确的安装在汽车方向盘上面，仪器进入转向力测试界面，首先转动方向盘消除自由转角，再向相反的方向转动方向盘，当转向力≥5N时转角清零，当转角大于角度极限值时（出厂设置10°可进入参数项目中进行设置）记录此时的原地转向力并自动打印或发送。
      （2）：转向角
进入转向角测试界面，首先要消除原地转向力；向左或向右转动方向盘使方向盘受力后，放开方向盘，当方向盘上的力为0 N时，此时转向角自动清零，当方向盘所受力大于力极限值时（出厂15 N 可进入参数项目中进行设置）记录此时的自由转向角并自动打印或发送。

（3）：综测
         被测车辆按规定车速沿双纽线行驶，仪器对被测车辆沿双纽线行驶过程中的方向盘的转角和转矩实时采集，并记录最大值。此项测试的结果为四组数据：左最大转向角、右最大转向角、左最大转向力、右最大转向力。测试结束按确定键进行通讯保存或打印。
4. 参数
按下确定键后屏幕显示‘0 0 1 5 N’,此值为力极限值。不同类型的车辆其极限值不同，可根据需要进行修改。修改方法：按上翻键为移位；下翻键加减；

      确定键保存。以上操作保存后仪器显示‘0 0 1 0 °’此值为角度极限值，修改方法同上。再次按下确定键后，返回项目选择界面。

      5. 标定

         按下确定键后屏幕显示如‘6492 N’,此值为力的系数64.92。若实际测试和标准力值之间误差偏大，可经过计算修改此值进行修正。(修正公式见第九条)按下确定键后显示xxxx°转角系数为xx.xx。修正方法同上，系数为两位小数。

      6.通讯

         按下确定键后，屏幕提示你最后一次的编号值。再次按下确定键仪器将发送和打印最后一次编号的所有检测信息：自由转向角、原地转向力、左最大转角、右最大转角、左最大转向力、右最大转向力。然后返回项目选择界面。
通讯格式：

        波特率：９６００ 数据位：8位  停止位：１位  奇偶校验：无     

        计算机接收数据长为54字节,格式如下:

θ=0122θz=0018θy =0000 M=1043 Mz=0021 My=0028

 符号说明：θ  ——自由转角

           θz ——左最大转角

           θy ——右最大转角

            M  ——原地转向力

            Mz ——左最大转向力

            My ——右最大转向力 
7: 数据打印（需选配打印机）
          开机选择通讯项目，按下确定键即可把上次采集的数据打印出来。

       打印格式 Testing  Data:

                  编号xxxx
                 θ=XXXX
                 θz =XXX
                 θy =XXXX

                  M =XXXX

                  Mz =XXXX

                  My =XXXX

        8：电源充电

         仪器内部电池充电一次可连续使用8小时，仪器配套 提供专用的充电机，用户不能随意使用其它电源充电。充电时，关断仪器电源开关，将充电机插头插入位于面板上的充电插孔内，然后接通充电机的交流电源，充电时充电机指示灯红灯亮，电池充满后则红灯变为绿灯，充电时间一般为10到12小时。如果仪器长时间不用，每月必须充电一次，充电时间约为12小时/次。

      9：系数修正公式

         转角系数：标准值/测量值=标准系数 /测量系数。

          例如：标准值50，测量值40，测量系数10 ，标准系数X

                X =50/40*10 ；X=12  转角系数为正比关系。

          力系数：实际值/测量值=测量系数 /标准系数。        

          例如：标准值50，测量值40，测量系数10 标准系数X

             X =10/50/40 ；X=8  力系数为反比关系。
DP-ZXC方向盘转向参数测试仪 

装箱清单

	名称
	单位
	数量
	备注

	主机
	台
	1
	

	充电器
	个
	1
	

	串口线
	条
	1
	

	说明书
	份
	1
	

	合格证
	份
	1
	


北京亚欧德鹏科技有限公司 

联系电话：010－51298264/51717270/

手机：15313602957 18210605334

传真：010-51717271

联系人：曹经理 

地址：北京市海淀区阜成路42号院12号楼A-302室

网址: www.51298264.com

QQ:2577341770/2235197632

alibaba旺旺：depeng201105
PAGE  
５

